| 附件 一、厨房设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 设备名称 | 尺寸(WxDxH) | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| A-加工间 |  |  |  |  |  |  |
| A-01 | 四层栅格层架 | 1500*550*1600 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，厚度1.0mm 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管 配不锈钢可调子弹脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 2 | 台 |  |
| A-02 | 开水器 | 480*400*800 | 优质不锈钢制造 ，逐层补水，逐步加热直至水被烧开，不产生“阴阳水” 自动控温及缺水保护能有效保护电加热管 保温节能好 ，整机故障少，有防触电功能 | 1 | 台 |  |
| A-03 | 单星盆水池 | 750*800*800+150 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，台面厚1.0mm； 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm ，配置 提篮式不锈钢下水器； 立柱采用：48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 横撑采用：32*1.0mm圆通 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 台 |  |
| A-04 | 双星水池 | 1500*800*800+150 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，台面厚1.0mm 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm ，配置 提篮式不锈钢下水器 立柱采用：48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 横撑采用；32*1.0mm圆通 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 台 |  |
| A-05 | 灭蝇灯 | 660*128*380 | 工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50平方 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS阻燃材料 | 1 | 台 |  |
| A-06 | 风幕机 | 1200*212*226 | 电压：220V 功率：315W 噪声：59dB 风量： 1670(m3/h) 风轮直径： 120mm 重量： 15kg | 1 | 台 |  |
| B-仓库 |  |  |  |  |  |  |
| B-01 | 四层平板货架 | 950*500*1550 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，平板厚度1.0mm 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管 配不锈钢可调子弹脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 2 | 台 |  |
| B-02 | 单层地架 | 950*600*200 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，厚度1.0mm 横柱用38×25×0.8mm厚不锈钢 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢 配置塑胶脚垫 | 1 | 台 |  |
| C-烹饪间 |  |  |  |  |  |  |

采购需求

| C-01 | 四层栅格层架 | 750*550*1600 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，厚度1.0mm 格栅采用38×25×0.8mm厚不锈钢方管 立柱采用38×38×1.0mm厚不锈钢方管 配不锈钢可调子弹脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-02 | 风冷双温四门高身柜 | 1220*760*1980 | 采用201不锈钢， 内箱圆弧设计 机组独立模块化技术 ，外挂防尘网 360 ° 风冷无霜循环 ，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)： 1100*590*1405 控温类型： 电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：制冷稳定，性价比高 | 2 | 台 |  |
| C-03 | 双通移门荷台柜 | 1500*800*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作 台面厚度1.2mm， 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不 锈钢板折成加强筋加固 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作 加强筋厚度1.0mm 配置不锈钢可调子弹脚 移门为双层架构 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 台 |  |
| C-04 | 双通移门荷台柜 | 1300*800*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作 台面厚度1.2mm， 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不 锈钢板折成加强筋加固 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作 加强筋厚度1.0mm 配置不锈钢可调子弹脚 移门为双层架构 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 台 |  |
| C-05 | 单星盆水池柜 | 600*800*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，台面厚1.0mm 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm ，配置 提篮式不锈钢下水器 立柱采用：48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 横撑采用；32*1.0mm圆通 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 台 |  |
| C-06 | 油网烟罩 | 5000*1200*500 | 优质不锈钢制造 壳体面板304厚度1.0mm，加强筋1.0mm 配双层隔油网 ，滴油杯及防潮灯 配英式防爆灯座 ， 电源线套管丝牙接驳 ▲提供食品接触产品安全认证证书 。产品标准和技术要求 ：GB 4806.1-2016.GB 4806.9-2023 | 5 | 米 |  |
| C-07 | 炉拼台 | 400*1100*800+450 | 优质304#不锈钢磨砂板 ，面板1.0mm、侧板1.0mm；不 锈钢后挡炉背板；横通采用￠25*1.2mm不锈钢管连 接，立管采用￠38*1.0mm不锈钢管连可调节高度子弹 脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 台 |  |
| C-08 | 大锅连小炒灶 | 2000*1100*800+450 | 功率： 15kW+25kW/380V 整机采用sus304不锈钢材质板材一体成型工艺 ，炉面 板厚度≥1.2mm；其他板材实厚≥0.8mm 1.加热面积大、加热均匀，能根据锅具材质 、移动速 度、温度、位置调整输出 ，达到最佳火力 ，真正实现抛锅 2.搭载 ADD 磁电引擎技术 ，机芯稳定性高 ，适应各种复杂的厨房环境 ，确保设备安全可靠 3.配备 SUS优质 不锈钢摇摆水龙头 ，可以180度旋转，安全防漏 | 1 | 台 |  |

| C-09 | 24盘电力智能型蒸饭柜 |  | 1435*650*1580 | 名称:标准型电蒸柜 型号:RM一B一24 电压:380v，功率:2X12kw 尺寸:1435/650/1475 功能: 1.内外材料采用304#正材J1优质不锈钢 2.双卡槽饭盘托架防止饭盘拉出三分之一自然脱落 3.蒸柜底部承重架采用全不锈钢方管加强 ▲4.提供食品接触产品安全认证证书 ▲5.本产品需由保险公司承保且人身保险≥200万 元，财产保险≥100万元。提供保险单原件扫描件加盖公章 ▲6.需提供依据GB/T4340.1-2009标准，热影响区5检验结果≥180，提供检验报告原件扫描件及国家市场监督管理总局官网查询截图并加盖公章 ▲7.需提供依据GB/T 2423.16-2022标准防霉等级1级。提供检验报告原件扫描件及国家市场监督管理总局官网查询截图并加盖公章 ▲8.需提供依据JB/T 8735.2-3046标准，老化前抗张强度最小蓝色,标准要求5.0N/mm²，检验结果10.8N/mm²，提供检验报告扫描件及国家市场监督管理总局官网查询截图并加盖公章 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-10 | 双头电陶炉 |  | 450*1100*800+450 | 1.优质铜芯线，均与分布线盘，热效率利用高，发热效率快，使用100000小时无损 2.微晶玻璃耐高温耐冲击力，导热性好，耐高温，防爆裂，易清洁，抗冲击强度高 3.加厚不锈钢，产品使用加厚不锈钢材质，强力防水清洁方便，外观精致，坚固耐用 4.五档火力，一炉一控，不同的菜用不同的时间，每一炉的温度由你设定，随时随地掌控温度，方便节能 5.精准控温，智能精准的控温技术，可准确的掌握温度 6.散热风扇，及时排除多余热量 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| C-11 | 单头矮汤炉 |  | 700*850*600+650 | 1.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳采用黑色汽车烤漆金属机箱达到拒绝导电效果 2.具有全中文显示故障代码功能，档位对应功率显示。让操作更加直观 3.具有仿真模拟真火功能，高精度模拟真实火力，不能以单纯的数字显示火力大小 ▲4.采用防水等级大于IPX4（IPX7）大显示屏，更智能化。在投标文件文件中须提供检测报告复印件 5.用电度数累计功能，节能用电一目了然 ▲6.采用频繁使用率高达10万次或以上寿命8档360度旋转无级变速档位火力调节，烹饪更细致 在投标文件文件中须提供检测报告复印件 7.高频铜线聚能线盘节能设计，线圈盘无盲区，比传统灶加热更快更节能 8.移相铜条搭桥电路控制技术，可过载强电流，性能卓越运行稳定 9.配备符合食品安全国家标准的不锈钢汤桶，使用安全放心 ▲10.所投电磁炉生产厂家被国家机关事务管理局公共机构节能管理司录入《公共机构绿色节能节水技术产品目录》需提供网络查询证明材料截图和网址 ▲11.产品采用符合不锈钢化学成分检验合格的304#不锈钢板材，面板1.5mm,其它1.2mm(允许偏差±0.05)，坚固耐用不生锈。》在投标文件文件中须提供检测报告复印件 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| C-12 | 不锈钢封墙钢 |  | 5000*10*1200 | 采用优质304/1.0不锈钢磨砂板 ，δ=1.0mm |  |  | 5 | 米 |  |  |
| C-13 | 灭蝇灯 |  | 660*128*380 | 工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50平方 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS阻燃材料 |  |  | 2 | 台 |  |  |
| C-14 | 单瓶厨房灭火系统 |  | 800*200*700 | 全天候监控发生火情 ，3-8秒扑灭火焰 水流阀降温确 保不复燃,环保型灭火药剂无毒 、无味、无污染，专门 为厨房油锅研制的专用灭火药剂 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| C-15 | 单通移门荷台柜 |  | 1100*650*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作 台面厚度1.2mm， 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不 锈钢板折成加强筋加固 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作 加强筋厚度1.0mm 配置不锈钢可调子弹脚 移门为双层结构 ▲提供食品接触产品安全认证证书 。产品标准和技术要求 ：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| C-16 | 食品留样柜 |  | 650*650*1600 | 有效容积128L,双层钢化玻璃门 ，制冷方式：制冷，八 档可调温控开关0-8度冷藏，制冷剂R134A或600A,功率 64W,带锁，配四只移动万向轮 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| C-17 | 风幕机 |  | 1200*212*226 | 电压：220V 功率：315W 噪声：59dB 风量： 1670(m3/h) 风轮直径： 120mm 重量： 15kg |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-面点间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D-01 | 风冷双温四门高身柜 |  | 1220*760*1980 | 采用201不锈钢， 内箱圆弧设计 机组独立模块化技术 ，外挂防尘网 360 ° 风冷无霜循环 ，冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm)： 1100*590*1405 控温类型： 电子数字温控 制冷剂：冷藏：R134a,冷冻：R404a 压缩机：制冷稳定，性价比高 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-02 | 压面机 |  | 630*490*1200 | 生产能力：25-30Kg/h 全不锈钢外壳配1.5mm切面机刀组，有3mm、5mm规 格刀组可选 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-03 | 双动和面机 |  | 380*760*865 | 料桶容积：30L 额定电压：380V 额定频率：50Hz 电机功率： 1.5KW 最大和面量： 12Kg 搅拌转速：200r 料桶转速：20r 整机重量： 132kg |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-04 | 三功能搅拌机 |  | 630*630*1020 | 料桶容积：30L 额定电压：220V/3V-380V 额定频率：50Hz 电机功率： 1.5KW 最大和面量： 10Kg 搅拌转速：65/102/296r 整机重量： 192kg |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-05 | 单星盆水池 |  | 600*700*800+150 | 整体采用SUS304不锈钢制作 ，台面厚1.0mm 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm ，配置 提篮式不锈钢下水器 立柱采用：48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 横撑采用；32*1.0mm圆通 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求 ：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-06 | 灭蝇灯 |  | 660*128*380 | 工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50平方 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS阻燃材料 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-07 | 油网烟罩 |  | 1500*1100*500 | 优质304#不锈钢制造 壳体面板304#厚度1.0mm，加强筋1.0mm 配双层隔油网 ，滴油杯及防潮灯 配英式防爆灯座 ， 电源线套管丝牙接驳 |  |  | 1.5 | 台 |  |  |
| D-08 | 单通移门荷台柜 |  | 1200*800*800 | 整体采用SUS304不锈钢制作 台面厚度1.0mm， 内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不 锈钢板折成加强筋加固 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制作；加强筋厚度1.0mm 配置不锈钢可调子弹脚 移门为双层结构 ▲提供食品接触产品安全认证证书 。产品标准和技术要求 ：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 |  |  | 1 | 台 |  |  |
| D-09 | 面粉车 | 500*600*530 |  |  | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm |  | 2 | 台 |  |  |
| D-10 | 木案工作台 | 1500*800*800 |  |  | 整体采用SUS304不锈钢制作 台面采用银杏木 脚管采用Ф48*1.0mm厚不锈钢圆管 配不锈钢可调子弹脚。 |  | 1 | 台 |  |  |
| D-11 | 全钢二层四盘电炉连醒发箱 | 1225*770*1540 |  |  | 功率：20.4KW 电压：3-380V 重量：290KG 规格：双玻璃视窗，数显定时器报警装置，数控温度表，加大炉膛 |  | 1 | 台 |  |  |
| E-明档 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| E-01 | 热汤池柜 | 500*700*800 |  |  | 整体采用SUS304不锈钢制作 台面厚度1.0mm，内衬15mm防水机制板并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固 层板、底板、侧板及门面采用1.0mm厚不锈钢板制 作 加强筋厚度1.0mm 配置不锈钢可调子弹脚 移门为双层结构 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 台 |  |
| E-02 | 风冷双门平台雪柜 | 1500*700*800 |  |  | 201#不锈钢不锈钢材料,防锈抗腐,微电脑温度显示器,聚胺脂高压发泡。温度范围：冷藏-6℃~+12℃ | 1 |  |  | 台 |  |
| E-03 | 油网烟罩 | 900*800*500 |  |  | 优质304#不锈钢制造 壳体面板304#厚度1.0mm，加强筋1.0mm 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 米 |  |
| E-04 | 煮面炉 | 700*700*850 |  |  | 产品型号：45型 容量：70L 功率：12KW 电压：220V 内/外直径：45/51CM 桶深：43CM 电线长度：1M 接线标准：100A | 1 |  |  | 台 |  |
| F-洗消间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F-01 | 单门不锈钢门消毒柜 | 570*520*1900 |  |  | 电压:220V 功率:2500W | 1 |  |  | 台 |  |
| F-02 | 单通移门碗柜 | 1000*500*1800 |  |  | 整体采用SUS304不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板均采用1.0mm厚不锈钢板制作 面板厚度1.0mm，并用1.0mm厚不锈钢板折成加强筋加固 趟门为双层结构 配置不锈钢可调子弹脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 台 |  |
| F-03 | 洁碟台 | 1000*800*800+150 |  |  | 采用优质304不锈钢板材制作，1.2mm厚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 台 |  |
| F-04 | 油网烟罩 | 1500*900*500 |  |  | 优质304#不锈钢制造 壳体面板304#厚度1.0mm，加强筋1.0mm 配双层隔油网，滴油杯及防潮灯 配英式防爆灯座，电源线套管丝牙接驳 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1.5 |  |  | 米 |  |
| F-05 | 通道式洗碗机 | 1105*770*1450 |  |  | 装载高度：440mm 可容纳洗涤筐尺寸：500×500mm 清洗温度：55～65℃ 喷淋温度：80～90℃ 耗水量：350L/h 水箱容量：105L 清洗臂数量：上3/下3 清洗泵功率：1.5kW 清洗加热功率：12kW 喷淋加热功率：30kW 配电量：44kW 电源：380V/50Hz/3N~ 外形尺寸(宽*深*高)：1105*770*1450mm | 1 |  |  | 台 |  |
| F-06 | 异型污碟台 | 1190*790*800 |  |  | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 横撑采用?32*1.0mm圆通 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 台 |  |
| F-07 | 单星盆水池 | 1200*700*800+150 |  |  | 整体采用SUS304不锈钢制作，台面厚1.0mm 星盆斗厚1.0mm，星盆斗尺寸：600*600*280mm，配置提篮式不锈钢下水器 立柱采用?48*1.0mm圆通，配不锈钢可调子弹脚 横撑采用?32*1.0mm圆通 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 台 |  |
| F-08 | 开水器 | 480*400*800 |  |  | 优质不锈钢制造，逐层补水，逐步加热直至水被烧 开，不产生"阴阳水"；自动控温及缺水保护能有效保护电加热管；保温节能好，整机故障少，有防触电功 能。 | 1 |  |  | 台 |  |
| F-09 | 灭蝇灯 | 660*128*380 |  |  | 工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T58WBL 材料等级：ABS阻燃材料 | 1 |  |  | 台 |  |
| F-10 | 传送带 | 1080*500*800 |  |  | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ =1.0mm，配可调性不锈钢子弹脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 米 |  |
| F-11 | 传送带 | 900*900*800 |  |  | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ =1.0mm，配可调性不锈钢子弹脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 台 |  |
| F-12 | 洗手池 | 1500*500*800+150 |  |  | 整体SUS304不锈钢制作，联众一级板材 台面采用1.0mm厚不锈钢板制作 星盆斗采用1.0mm厚不锈钢板制作 立柱采用38*38mm方通，配可调式子弹脚 横撑采用25*38mm方通 不锈钢下水器 不锈钢水龙头、开孔φ22mm ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 |  |  | 台 |  |

| F-13 | 收污柜 | 900*350*850 | 采用优质304不锈钢板材制作，1.0mm厚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 2 | 台 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F-14 | 传送带 | 1000*500*800 | 材料：sus304不锈钢制作，珐纹处理，台面厚度δ =1.0mm，配可调性不锈钢子弹脚 ▲提供食品接触产品安全认证证书。产品标准和技术要求：GB 4806.1-2016、GB 4806.9-2023 | 1 | 米 |  |
| F-15 | 紫外线消毒灯 | 920*130*80 | 电压:220V 功率:100W | 1 | 台 |  |
| F-16 | 防鼠板 | 定制产品 | 整体采用SUS304不锈钢制作 厚度1.0mm； | 3 | 台 |  |

| 二、厨房排油烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 尺寸(mm) | 数量 | 单位 | 技术参数 | 备注 |
| A-厨房排烟系统 |  |  |  |  |  |  |
| A-1 | 外墙风管 | 定制产品 | 189 | ㎡ | 采用304不锈钢板制作，1.2厚 |  |
| A-2 | 排烟风管 | 定制产品 | 89 | ㎡ | 采用304不锈钢板制作，1.2厚 |  |
| A-3 | 排烟风管三头 | 现场制作 | 5 | 个 | 采用304不锈钢板制作，1.2厚 |  |
| A-4 | 排烟风管弯头 | 现场制作 | 3 | 个 | 采用304不锈钢板制作，1.2厚 |  |
| A-5 | 厨房专用柜式风机 | GLD-EJ-25 | 1 | 台 | 格利达牌GLD-EJ-25,功率：15KW,风量：23000m³/h。,压 力：1420pa 1.生产厂家获有ISO9001-2015质量管理体系认证证书 2.生产厂家有高新技术企业证书 ▲3.生产厂家具有中国合格评定认可委员会出具的CNAS风机性能检测中心认可决定书 ▲4.该系列风柜取得具有CNAS标志的第三方检测机构检测 合格报告 ▲5.该系列风柜有中国节能产品认证证书 ▲6.该系列风柜核心部件叶轮有CNAS标志的第三方检测机构出具的超速及转子动平衡精度G2.5级检测合格报告。 7.该系列离心风柜配置的电机达到国标GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》2级标准,在中国能效标识网备案可查，提供备案表 8.该系列风柜获得国家消防产品认证证书 （以上证书及检测报告提供加盖生产厂家公章的复印件， 原件备查。检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站备案可查，提供查询截图并盖公章。） |  |
| A-6 | 低空静电油烟分解净化处理器 | 220V/2478W | 1 | 台 | 1.净化效率不低于98% 2.设备采用智能高压高数字电源， 能自行调节电流大 小，并可选择高效或智能运行模式 3.设备外壳采用A3碳钢，外壳采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理，外壳厚度不低于1.2mm ，设备电场采用钢性好、不易变形、使用寿命长的全不锈钢电场 4.设备面板带有数字显示屏，显示运行电流、故障代码。设备安全性能好，安装有门磁，具有开门断电功能 ▲5.油烟净化设备电源控制电路板通过GB/T5169.11-2017灼热丝试验，结果为合格，提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件佐证 ▲6.油烟净化设备高压绝缘子瓷件依据GB/T 772-2005《高压绝缘子瓷件 技术条件》，内外壁之间在电压65KV，正弦50HZ条件进行壁厚工频击穿电压试验、结果均合格。提供带CNAS和CMA 标识的检测报告扫描件佐证 ▲7.油烟净化设备外壳防护涂层依据GB/T 9274-1988《 色漆和清漆耐液体介质的测定》，耐碱性(5%NaOH)168H无异常、耐酸性(3%HCl)240H无异常 。提供带CMA和CNAS标识检测报告扫描件佐证 ▲8.油烟净化设备电源通过GB/T 2423.4-2008交变湿热（12h+12h循环）检测，结论为合格，提供带CNAS和CMA标识的检测报告扫描件佐证 |  |
| A-7 | 软接 | 配风机 | 1 | 套 | 专用防漏油帆布制作 |  |
| A-8 | 变频风机电箱 | 配风机 | 1 | 套 | 采用优质 201/1.0不锈钢 |  |
| A-9 | 风机减振器 | 配风机 | 1 | 套 | 专用风机避震 |  |
| A-10 | 8#槽钢管道风机连支承 架 | 配风机/净化器 | 2 | 套 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理 |  |

| A-11 | 风机及净化器 | 配风机/净化器 | 1 | 项 | 现场定做 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-12 | 防火阀 | 配风管 | 1 | 个 | 配风管 |  |
| A-13 | 五金配件 |  | 1 | 项 |  |  |
| B-送鲜风系统 |  |  |  |  |  |  |
| B-1 | 鲜风风管 | 定制产品 | 82 | ㎡ | 采用304#不锈钢板制作，1.0厚 |  |
| B-2 | 鲜风风管三通 | 现场制作 | 4 | 个 | 采用304#不锈钢板制作，1.0厚 |  |
| B-3 | 鲜风风管弯头 | 现场制作 | 3 | 个 | 采用304#不锈钢板制作，1.0厚 |  |
| B-4 | 低噪音柜式离心风机 | 3KW\380V | 1 | 台 | 格利达牌SX-15,功率：3KW,风量：9000m³/h 1.生产厂家获有ISO9001-2015质量管理体系认证证书 2.生产厂家有高新技术企业证书 ▲3.生产厂家具有中国合格评定认可委员会出具的CNAS风机性能检测中心认可决定书 ▲4.该系列风柜取得具有CNAS标志的第三方检测机构检测 合格报告 ▲5.该系列风柜有中国节能产品认证证书 ▲6.该系列风柜核心部件叶轮有CNAS标志的第三方检测机构出具的超速及转子动平衡精度G2.5级检测合格报告 7.该系列离心风柜配置的电机达到国标GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》2级标准,在中国能效标识网备案可查，提供备案表 8.该系列风柜获得国家消防产品认证证书 （以上证书及检测报告提供加盖生产厂家公章的复印件， 原件备查。检测报告在全国认证认可信息公共服务平台网站备案可查，提供查询截图并盖公章。） |  |
| B-5 | 软接 |  | 1 | 套 | 专用防漏油帆布制作 |  |
| B-6 | 风机降压电箱 | 配风机 | 1 | 套 | 配风机 |  |
| B-7 | 风机减振胶 |  | 1 | 套 | 专用风机避震胶 |  |
| B-8 | 8#槽钢管道风机连支承 架 | 配风机 | 1 | 套 | 采用国标8#槽钢及5×5角铁制作做防锈漆处理 |  |
| B-9 | 送鲜风口 |  | 18 | 个 | 采用不锈钢制作 |  |
| B-10 | 通风百叶窗 |  | 1 | 项 | 采用304不锈钢板制作，1.0厚 |  |
| B-11 | 五金配件 |  | 1 | 项 |  |  |

| 三、大厅自助餐岛台 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 编号 | 产品名称 | 尺寸(mm) | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| 1 | 组合餐台 （双边取餐） | 5250*1400*850 | 非标组合食堂餐台（石头台面石头柜身），尺寸按图纸,全钢结构，高档抗污专利石英石台面，石材标准符合JC/ 908-2013（2017）检测依据，其中弯曲强度不得小于54，压缩强度不得小于180；柜身艺术造型设计使用同台面石英石柜身面材，柜身碟仓带LED暖光氛围灯或储物空间，底部调节带承重 调节脚，全金属脚围；含全套电路电控，提供10KW电量及用电保护，含3套水热保温单元，微电脑数显温控；不含其他厨具设备及用品，国标电路防火阻燃总控设计，欧洲进口电配件标准，具备短路保护，过载保护及控制隔离三重电路保护隔断功能;石材需带有质检报告，质检标准需符合JC/ 908-2013 （2017）检测依据，其中弯曲强度不得小于54，压缩强度不得小于180 | 1台 |  |
| 2 | 保温饭桶 | 500*500*600 | 食品级不锈钢制造，加厚保温层 | 2台 |  |
| 3 | 筷子机 | 260*280*250 | 双层ABS加厚机身，200双大容量筷子仓设计，可拆卸格挡，便于清洗 | 2台 |  |